Утвержден

Генеральным директором

- ООО «________________»

- «_____» ____________ 2024 г.

- Порядок

- организации и проведения контроля качества работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации

- Общее положение

Настоящий Порядок является внутренним документом ООО «_______________» (далее - организация), устанавливающим требования к организации и проведения контроля качества работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации.

- Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Инспекционный контроль (проверка) – Контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля

Застройщик - Юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонт

Качество – Степень соответствия характеристик объекта или продукта определённого вида деятельности установленным требованиям.

Камеральные работы – Обработка первичных и других изыскательских материалов, выполняемая как в период полевых работ, так и в последующий период.

Контроль – Комплекс проверочных процедур, предусмотренных системой управления (менеджмента) качеством инженерно-геологических изысканий при выполнении всех видов работ в рамках намеченной программы.

Лицо уполномоченное производить проверку – лицо или должностные лица, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя организации ИР на проведение внутреннего контроля.

Научно-техническая продукция – Продукция, разрабатываемая Организацией и включающая в себя научную, проектную, конструкторскую документацию и результаты инженерных изысканий.

Обеспечение качества – Часть системы управления качеством, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

Полевые работы – Инженерные изыскания, выполняемые с выездом на объект (площадку) работ, в результате которых получаются первичные изыскательские материалы

Процедура – Установленный способ осуществления деятельности, процесса или его части.

Результаты инженерных изысканий – Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных изысканий, содержащий материалы в текстовой и графической форме и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий

Руководитель работ на объекте – работник генподрядчика, подрядчика, субподрядчика, уполномоченный приказом (распоряжением) руководителя соответствующей подрядной организации осуществлять управление видом работ ИИ по направлению деятельности на объекте.

Технический заказчик – Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ.

Техническое задание – перечень требований, условий, целей, задач, поставленных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Организации.

Эксперт – Работник, назначенный руководителем организации осуществлять проведение технического контроля качества вида или видов инженерных изысканий/

- Входной технический контроль качества материалов

  - Цель контроля качества работ – обеспечение достоверности и достаточности результатов по всем видам работ, предусмотренных техническим заданием и программой инженерных изысканий.

  - Входной технический контроль качества должен проводиться для:

- Технического задания полученного от заказчика на производство комплекса инженерных изысканий или на производство отдельных видов работ;

- Программа инженерных изысканий (если данная программа передана заказчиком в составе договорной документации);

- Исходные данные, предоставляемые заказчиком, включая фондовые материалы, а также инженерные изыскания, выполненные ранее, обеспечивающие полноту с учетом требований СП 47.13330.2016.

- Технический контроль качества в процессе выполнения работ по инженерным изысканиям

  - Для обеспечения создания достоверных результатов инженерных изысканий система технического контроля качества вида или видов работ по инженерным изысканиям должна включать следующие основные процедуры:

- входной технический контроль;

- приёмочный контроль полевых изыскательских материалов;

- выходной контроль отчетной документации передаваемой заказчику.

  - Внутренний технический контроль качества в процессе выполнения полевых работ

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-геодезических полевых работ

Технический контроль инженерно-геодезических работ и приемку всего комплекса полевых работ выполняет руководитель инженерно-геодезических работ на объекте с производством контрольных измерений и сличением планов с местностью.

После завершения полевых работ производится технический контроль и приемка путем осмотра обследованных и обновленных знаков постоянной геодезической основы, контрольных измерений между элементами ситуации и набором контрольных пикетов с последующим составлением акта. При сдаче закрепления трассы (площадки) составляется акт. При сдаче геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью составляется акт. При освидетельствовании геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства составляется акт.

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-геологических и инженерно-геотехнических полевых работ

Технический контроль полевых инженерно-геологических работ осуществляет руководитель инженерно-геологических работ на объекте. Запись о соответствии полевых материалов требованиям нормативной документации вносятся в журнал горных выработок.

Факт передачи монолитов/проб в грунтоведческую лабораторию фиксируется актом передачи/заказом на лабораторные исследования – подписывается руководителем инженерно-экологических работ и завведующим лабораторией.

Входной контроль полевых материалов на соответствие требованиям программы работ и задания на выполнение инженерных изысканий осуществляется ведущим, главным специалистом или лицом уполномоченным производить проверку. По результатам проверки составляется акт приемки полевых инженерно-геологических работ.

Факт передачи проб/монолитов в лабораторию фиксируется в журнале регистрации образцов грунта на лабораторные исследования.

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-гидрометеорологических полевых работ

Технический контроль полевых инженерно-гидрометеорологических работ осуществляется ведущим специалистом по гидрологии, главным специалистом по гидрологии или лицом уполномоченным производить проверку. По результатам проверки на полноту и достоверность составляется акт приемки полевых инженерно-гидрометеорологических работ.

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-экологических полевых работ

Технический контроль полевых инженерно-экологических работ осуществляет ведущий специалист, главный специалист по экологии или лицом уполномоченным производить проверку. Запись о соответствии полевых материалов требованиям нормативной документации вносится руководителем инженерно-экологических работ на объекте в журнал горных выработок. По результатам проверки составляется акт приемки полевых инженерно-экологических работ.

Факт передачи проб в лабораторию фиксируется в журнале регистрации проб экологической лаборатории на лабораторные исследования  – подписывается руководителем инженерно-экологических работ на объекте  и заведующий лабораторией.

  - Внутренний технический контроль качества в процессе выполнения лабораторных работ

    - Грунтоведческая лаборатория

Необходимым этапом обеспечения качества результатов анализа является контроль в лаборатории наличия условий для проведения анализа.

К факторам контроля относятся:

- сроки поверки (калибровки) средств измерений (весы, балансирный конус Васильева);

- сроки аттестации испытательного оборудования (шкафы сушильные);

- условия окружающей среды.

Проведение внутрилабораторного контроля.

а)	контроль повторяемости - контроль проводится каждой пробе в соответствии с ГОСТ 5180-2015:

Результаты лабораторных исследований грунтов регистрируются в рабочих ведомостях:

«Ведомость лабораторного определения природной влажности и пределов пластичности грунтов»;

«Ведомость лабораторного определения плотности грунтов».

б)	промежуточная (внутрилабораторная) прецизионность – контроль проводится выборочно в соответствии с РМГ 76-2014.

Результаты лабораторных исследований грунтов регистрируются в рабочем журнале «Журнал внутрилабораторного контроля физических свойств грунтов», которые подписываются уполномоченным лицом Организации и заведующим лабораторией.

    - Аналитическая лаборатория

Технический контроль полученной оформленной и подписанной главным инженером проекта или лицом уполномоченным заказчиком производится ведущим специалистом, главным специалистом лаборатории или лицом уполномоченным производить проверку.

После принятия заказа производится осмотр проб указанных в заказе. Оценивается правильность их отбора и упаковки проб. Поступающие пробы при входном контроле регистрируются в журнале регистрации проб.

Оперативный контроль процедуры анализа (контроль повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, точности согласно разделу 5.5, 5.7, 5.13 РМГ 76-2014, контроль стабильности результатов анализа согласно разделу 6 РМГ 76-2014.

Внутренний контроль качества результатов измерений проводится согласно годового графика «Внутреннего лабораторного контроля экологических изысканий». График по процедурам, регламентированным в методике измерений, при отсутствии в методике измерений процедуры контроля менеджер назначает процедуру из РМГ 76-2014, устанавливает периодичность контроля. График утверждает руководитель лаборатории экологических изысканий.

Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих журналах.

Результаты лабораторных исследований оформляются в протокол аккредитованной лаборатории со ссылкой на аттестат аккредитации. Данный документ является подтверждением подлинности результатов – подписывается уполномоченным лицом от Организации и руководителем аккредитованной лаборатории.

  - Внутренний технический контроль качества в процессе выполнения камеральных работ

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-геодезических камеральных работ

Результаты камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий проходят проверку главным специалистом по геодезии, начальником отдела камеральных работ или лицом уполномоченным производить проверку. Соответствие результатов требованиям нормативной документации и программы работ задания на выполнение изысканий заверяется подписью главного специалиста или лица уполномоченного производить проверку на информационно удостоверительном листе к техническому отчету.

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-геологических и инженерно-геотехнических камеральных работ

Результаты камеральной обработки материалов инженерно-геологических, инженерно-геотехнических изысканий проходят проверку главным специалистом по геологии или лицом уполномоченным производить проверку. Проверку геофизических исследований, проводит ведущий специалист, начальник геофизического отдела или лицо уполномоченным производить проверку.

Соответствие результатов требованиям нормативной документации и программы работ задания на выполнение изысканий заверяется подписью главного специалиста, главного геолога или лица уполномоченного производить проверку на информационно удостоверительном листе к техническому отчету.

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-гидрометеорологических камеральных работ

Результаты камеральной обработки материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий проходят проверку, ведущим специалистом главным специалистом или лицом уполномоченным производить проверку. Соответствие результатов требованиям нормативной документации и программы работ задания на выполнение изысканий заверяется подписью лица уполномоченного производить проверку на информационно удостоверительном листе к техническому отчету.

    - Внутренний технический контроль качества инженерно-экологических камеральных работ

Результаты камеральной обработки материалов инженерно-экологических изысканий проходят проверку главным специалистом по экологии или лицом уполномоченным производить проверку. Соответствие результатов требованиям нормативной документации и программы работ задания на выполнение изысканий заверяется подписью лица уполномоченного производить проверку на информационно удостоверительном листе к техническому отчету.

  - Выходной технический контроль качества инженерных изысканий

    - Выходной технический контроль качества результатов инженерных изысканий должен проводиться для всех видов отчетной документации, передаваемой Заказчику.

    - В состав выходного технического контроля качества следует включать проверку и контроль:

- соответствия выполненных работ программе проведения инженерных изысканий и достаточности результатов инженерных изысканий для прохождения государственной экспертизы;

- оформления документации, в том числе наличие подписей исполнителей и проверяющих лиц;

- комплектности передаваемых результатов инженерных изысканий и сопроводительной документации, направляемых заказчику;

    - Эксперты, проводящие выходной отчетной документации назначаются распорядительными документами организации.

- Нормоконтроль по выпуску отчетной документации

    - Нормоконтроль результатов инженерных изысканий представляет заключительную часть технического контроля качества инженерных изысканий и должен проводиться с учетом требований Градостроительного кодекса для всей изыскательской документации, подлежащей учету и хранению, включая:

- программы выполнения инженерных изысканий;

- технические отчеты по результатам инженерных изысканий или отдельных видов инженерных работ, отчеты по научному сопровождению результатов инженерных изысканий, а также промежуточные и информационные отчеты при проведении специальных видов инженерных изысканий);

    - При проведении нормоконтроля результатов инженерных изысканий в части задач, содержания и порядка проведения нормоконтроля следует руководствоваться:

- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- ГОСТ 21.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

    - Функции проведения нормоконтроля следует возлагать приказом на работников, обладающих необходимыми знаниями и опытом.

    - Замечания и предложения, установленные по результатам нормоконтроля, должны оформляться протоколами контроля качества

    - При наличии замечаний к результатам инженерных изысканий и другой изыскательской документации:

- нормоконтролер должен возвращать техническую документацию разработчику для устранения замечаний;

- пометки нормоконтролера следует сохранять в тексте рассматриваемой технической документации до подписания нормоконтролером подлинников;

- исправленную по замечаниям нормоконтролера техническую документацию следует предъявлять на нормоконтроль повторно.

    - После устранения замечаний нормоконтролера и подписания технические отчеты по результатам инженерных изысканий или отдельных видов работ, отчеты по научному сопровождению результатов инженерных изысканий, а также промежуточные и информационные отчеты при проведении специальных видов инженерных изысканий всеми участниками разработки и ответственными лицами Организации, нормоконтролер должен подписать.

    - После получения подписи нормоконтролера технические отчеты по результатам инженерных изысканий или отдельных видов работ, отчеты по научному сопровождению результатов инженерных изысканий, а также промежуточные и информационные отчеты при проведении специальных видов инженерных изысканий считаются пройденными технический контроль качества.